# بسمه تعالي

اداره كل آموزش فني و حرفه اي گيلان

رشته :کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 3

تذكر : از هر گونه نوشتن و علامت زدن بر روي برگه هاي سئوالات خودداري فرمائيد .

1- مصالح تشکیل دهنده بتن کدامند ؟

الف – سیمان		                            ب –مصالح سنگی

ج- آب	                                                                                                            د- همه موارد

2- به ماده چسباننده مصالح سنگی در بتن ....... گفته می شود؟

الف- چسب بتن                              ب – آب بندی بتن	ج- سیمان	د- همه موارد

3- حدود ........... تا ........... حجم بتن را سیمان تشکیل می دهد.

الف – 7 تا 15 درصد	ب- 16 تا 20 درصد	ج- 20 تا 25 درصد 	د- 3 تا 5 درصد

4-در مجموع حدود .... تا .... جسم بتن را مصالح سنگی اشغال می شود.

الف - 34تا 73	ب-  23تا 34	ج-13تا 23	د- 12 تا 13

5- در حالت کلی کارشناسان بهره گیری از آب دریا را جهت ساختمان بتن مسلح .....

الف – مناسب می دانند 		ب – مناسب نمی دانند

ج- در برخی مواقع مناسب می دانند 		د- باید با دستگاه شیرین کننده تصفیه شود

6- الک نمره 4 ، الکی است که در 1 اینچ طولی دارای .......... می باشد.

الف – 6 حفره (چشمه) 	ب – 5 حفره (چشمه)	ج- 4 حفره (چشمه)		د- 2 حفره

7-الک نمره .....  مرز بین شن و ماسه می باشد.

الف – 4 	ب – 8	ج-16	د- 30

8- حمل بتن با چرخ دستی و فرقون مجاز نبوده مگر در کارهای کوچک که حجم بتن تولیدی در هر نوبت ....... بیشتر نباشد  و مسیر حمل کاملاً صاف و افقی باشد.

الف – 400 لیتر	ب – 300 لیتر 	ج- 200 لیتر 	د-100 لیتر

9- در حالت کلی انواع سیمان پرتلند به چند تیپ تقسیم می شود؟

الف – 5 تیپ	ب – 7 تیپ	ج-4 تیپ	د- 6 تیپ

10- در انبارهای سر پوشیده می بایست ردیف های سیمان از دیوار انبار حداقل .......... فاصله داشته باشد همچنین حداکثر ارتفاع پاکت های سیمان .............. و هنای ردیف کیسه های چیده شده کنار هم ....  باشد.

الف- 40 سانتی متر – 2 متر – 3 متر

ب – 30 سانتی مرت -5/1 متر – 3 متر

ج- 30 سانتی متر – 5/1- 5 متر

د- 40 سانتی متر – 3 متر – 5/1 متر

11- در محیطی که خطر حمله سولفاتی وجود دارد مانند بنادر؛ حاشیه سواحل دریا می باید از سیمان تیپ ...... که خاصیت ....... دارد استفاده شود.

الف – 5- ضد سولفاتی 	ب – 4 – ضد سولفاتی	ج- 4- کم حرارتی 	د- 5 – زودرس

12- برای بدست آوردن سیمان های رنگی می بایست به سیمان ...... ، ......... تا ............درصد وزن سیمان، پودر سنگ های رنگی اضافه کرد.

الف – سفید، 3 تا 5 درصد 	ب – تیپ2، 2 تا 6 درصد	ج- تیپ3 ، 3 تا 7درصد	د-سفید، 2تا 15 درصد

13- در جاهائی که مقاومت بالا نیاز نباشد می توان از سیمان .......... بهره گرفت.

الف – سیمان سفید 	ب – سیمان منبسط شونده	ج- سیمان پرتلند سرباره  ای 	د- سیمان آلومینیوم

14- مقدار خاک رس در بتن نبایستی از ......... وزن مصالح سنگی بیشتر باشد.

الف – 2 درصد 	ب – 3 درصد 	ج- 4 درصد	د- 1 درصد

15- کارگرانی که در ارتفاع بیش از ........ کا رمی کنند و احتمال سقوط آنها وجود دتارد باید به ......... مجهز باشند.

الف-3 متر – کلاه ایمنی و طناب ایمنی

ب – 3 متر – کمربند ایمنی و طناب ایمنی

ج- 2 متر – کمربند ایمنی و طناب ایمنی

د- 2 متر – کلاه ایمنی و طناب ایمنی

16-  توضیح زیر در مورد کدام گزینه است ؟

جنس پوسته از مواد پلاستیکی سخت و عایق الکتریسته است . برای کسانی که در کارهای ساختمانی مشغول هستند ، رنگ های روشن مانند سفید و زرد کم رنگ مناسب است .

الف – ماسک حفاظتی 	ب – کمر بند ایمنی 	ج- کلاه ایمنی 	د- دستکش کار

17- رنگ مناسب لباس کار بنائی کدام است ؟

الف- سفید و کرم 	ب – سرمه ای 	ج- سبز	د- زرد

18- کدامیک جزء اهداف کمک های اولیه به شمار می رود؟

الف – نجات و زنده نگه داشتن شخص مصدوم یا بیمار	ب- جلوگیری از شدت درد و عارضه

ج- کمک به بهبود حال بیمار و یا انتقال او به مراکز درمانی	د- همه موارد

19- کدامیک از گزینه های زیر مکمل مثلث آتش مقابل است؟				        اکسیژن

الف – دود	ب – ماده سوختنی 	ج- دی اکسید کربن 	د-کبریت

حرارت                                ؟

20- پیمان های دسته جمعی کار در چه صورت قابلیت اجرایی و اعتبار قانونی خواهند داشت ؟

الف- مطابق قوانین و مقررات جاری کشور باشند

ب – مزایایی کمتر ازآنچه در قانون کار پیش بینی شده در آنها نباشد

ج- عدم تعارض موضوعی با کانون پیمان و مورد تایید وزارت کار باشند

د- هر سه گزینه الف . ب . ج صحیح هستند

موفق باشید

پاسخنامه

|  | د |
| --- | --- |
|  | ج |
|  | الف |
|  | ب |
|  | ب |
|  | ج |
|  | الف |
|  | ب |
|  | الف |
|  | ب |
|  | الف |
|  | د |
|  | ج |
|  | الف |
|  | ب |
|  | ج |
|  | الف |
|  | د |
|  | ب |
|  | د |